# Методика расчета кинетических параметров

## . Преобразование входных данных кривых T-TG-DTG

В уравнении Аррениуса используется абсолютная шкала температур, а с дериватографа показания температуры снимаются в градусах Цельсия. Поэтому для расчета данные о температуре переносятся на абсолютную шкалу

| Ti=ti+273, | (3.1) |
| --- | --- |

где Ti - абсолютное значение температуры в К;

ti - температура в градусах Цельсия.

Рис. 3.1. Общий вид рабочей термограммы

Входные данные о кривой TG обычно представляются в миллиметрах, в то время как для расчета используется степень превращения a. Чтобы получить значения a сначала необходимо перевести значения кривой TG из миллиметров в миллиграммы, помножив исходные значения на переводной коэффициент (определяемый чувствительностью весов дериватографа) и затем разделить на величину максимальной убыли массы [1]:

| αi=miKDm, | (3.2) |
| --- | --- |

где mi - отклонение кривой TG от нулевой линии (см. рис. 3.1. с14), мм;

K - переводной коэффициент, мг/мм;

 m - значение максимальной убыли массы, мг.

В работе [2] коэффициент C для преобразования значений ¶m¶t кривой DTG, измеряемых в миллиметрах в значения скорости превращения  ¶α¶tопределяется по формуле

| C=mk−m0S, | (3.3) |
| --- | --- |

где S=t0tk¶α¶tdt - площадь под кривой DTG в интервале от 0 до k, мм/с (рассчитывается методом численного интегрирования);

mk , m0 - потери массы образца при k и 0  соответственно, мг.

Предлагается для нахождения переводного  коэффициента С использовать другую методику. По формулам численного дифференцирования находим в некоторой точке К производную по времени от степени превращения (вычисленной по формуле (3.2)).Она будет соответствовать истинному значению скорости реакции ¶α¶t. Следовательно для нахождения переводного коэффициента С можно использовать формулу

| C=(¶α¶t)p/(¶α¶t)e, | (3.4) |
| --- | --- |

где (¶α¶t)p-производная от a по времени в некоторой точке К, мг/с;

(¶α¶t)e - экспериментальное значение кривой DTG  в той же точке, мм.

Точка К выбирается, исходя из условия минимальной погрешности, то есть такая, в которой экспериментальное значение (¶α¶t)e максимально

| tk=tmax(¶α¶t)e. | (3.5) |
| --- | --- |

Производную (¶α¶t)p находим по формуле дифференцирования вперед по двум точкам

| ¶y¶x(x)=y(x+h)−y(x)h. | (3.6) |
| --- | --- |

Однако, если точка К окажется последней точкой кривой, необходимо применять формулу дифференцирования назад

| ¶y¶x(x)=y(x)−y(x−h)h. | (3.7) |
| --- | --- |

Для определение относительного времени протекания процесса используется скорость нагрева v(град/мин), а отсчет ведется от начала разложения

| t=60(Ti−T0)v,с. | (3.8) |
| --- | --- |

После нахождения коэффициента С скорость превращения определяется по формуле

| ¶m¶t=C¶α¶t. | (3.9) |
| --- | --- |

## . Преобразование входных данных кривых T- DTA

При определении скорости реакции и степени превращения по кривым T-DTA используются значения мгновенной скорости тепловыделения.

Для определения мгновенной скорости тепловыделения, в первую очередь, необходимо построение калибровочного графика для конкретного прибора. Калибровочный коэффициент К или константу прибора можно рассчитать по веществам с известными тепловыми эффектами и температурами плавления [4] по уравнению

| K=mDHt0tkDTdt ,мДж/(мкВ*с), | (3.10) |
| --- | --- |

где m - масса эталонного вещества, мг;

H - теплота плавления эталонного вещества, Дж/г (табл.3.1);

T - отклонение кривой DTA, мкВ;

0 , k - время начала и конца процесса, с.

Таблица 3.1

Температура и теплота плавления эталонных веществ

| Эталонное вещество | Тпл, 0С | Теплота плавления, Дж/г |
| --- | --- | --- |
| Бензофенол | 48,0 | 98 330 |
| Бензойная кислота | 122,0 | 141 830 |
| KClO4 | 300,0 | 103 340 |
| K2Cr2O7 | 398,0 | 120 910 |
| Na2 Cr2O7 | 421,0 | 58 990 |
| K2SO4 | 583,0 | 32 340 - 46 560 |

По значению К строится график в координатах К-Т. Из полученного графика методом интерполяции находится коэффициент К для конкретной температуры.

Зная константу прибора К и отклонение кривой DTA (¶DT¶t, мкВ), можно вычислить мгновенную скорость тепловыделения

| ¶H¶t=¶DT¶tmK , мВт/мг. | (3.11) |
| --- | --- |

Значения общей Но и частичной Hi (до времени i) энтальпии находятся интегрированием кривой скорости тепловыделения

| DHo=t0tk¶H¶t¶t , мДж/мг; | (3.12) |
| --- | --- |
| DHi=t0ti¶H¶t¶t , мДж/мг. | (3.13) |

Интегрирование ведется методом правых прямоугольников [5]

| x0xny(x)¶x=(xi+1−xi)y(xi+1). | (3.14) |
| --- | --- |

Зная мгновенную скорость тепловыделения, частичную и общую энтальпии, можно определить скорость реакции и степень превращения [4, 8, 9]:

| ¶α¶t=¶H¶t1DHo , | (3.15) |
| --- | --- |
| α=DHiDHo . | (3.16) |

## . Расчет кинетических параметров линейным методом

Рассмотрим линейный метод на примере функции f(α)=(1−α)n. Сущность его сводится к линеаризации зависимости

| ¶α¶t=K0e−ERTf(α) | 3.17 |
| --- | --- |

при помощи логарифмирования

| Ln(¶α¶t)=Ln(K0)−ERT+Ln(f(α)), | (3.18) |
| --- | --- |

или

| Ln(¶α¶t)=Ln(K0)−ERT+n∗Ln(1−α). | (3.19) |
| --- | --- |

Считая, чтоy=Ln(¶α¶t),x1=1(TR),x2=Ln(1−α),a1=Ln(K0),a2=-E,a3=n, уравнение (3.19) можно записать в виде

| y=a1+a2x1+a3x2. | (3.20) |
| --- | --- |

Параметры  a1, a2, a3  уравнения (3.20) можно приближенно оценить методом наименьших квадратов (МНК). Исходя из критерия максимального правдоподобия [7], необходимо найти такие коэффициенты, при которых сумма квадратов отклонений оценочной модели от истинной была минимальна

| S=i=1n(yi−a1−a2x1−a3x2)2. | (3.21) |
| --- | --- |

Условием минимума функции является равенство нулю ее первых производных

| ¶S¶a1=i=1n(yi−a1−a2x1,i−a3x2,i)(−1)=0¶S¶a2=i=1n(yi−a1−a2x1,i−a3x2,i)(−x1,i)=0¶S¶a3=i=1n(yi−a1−a2x1,i−a3x2,i)(−x2,i)=0. | (3.22) |
| --- | --- |

После соответствующих упрощений эта система уравнений будет выглядеть следующим образом

| a1n+a2ix1,i+a3ix2,i=iyia1ix1,i+a2ix1,i2+a3ix1,ix2,i=iyix1,ia1ix2,i+a2ix1,ix2,i+a3ix2,i2=iyix2,i. | (3.23) |
| --- | --- |

Решая данную систему методом Гаусса [3, 5], можно найти коэффициенты a1, a2, a3, из которых в свою очередь определить кинетические параметры реакции.

Изложенный метод можно использовать для других выражений f(), необходимо только заменить вид коэффициента a3 и функции x2.

## . Применение нелинейных методов для расчета кинетических параметров процессов

Как показано в [6, 11] при линеаризации модели ошибка расчета  может достигать 200%. Поэтому предлагается после расчета линейным методом использовать для уточнения результатов нелинейный. Начальными условиями для нелинейного метода будем считать результаты линейного.

При определении Е и К0 из уравнения (3.17) нелинейным методом  также используется идея минимизации суммы квадратов отклонений, но в нелинейном виде

| S=i=1n((¶α¶t)i−K0e−ERTif(αi))2. | (3.24) |
| --- | --- |

Для нахождения параметров К0 и Е , при которых S стремится к нулю , было исследовано три метода оптимизации.

Метод покоординатного спуска [7,12] в данном случае дает эффект “застревания” (рис.3.2). Симплексный метод [7] не применим для данной задачи из-за длительности вычислений (что особенно важно при большом объеме данных).

Наиболее эффективным оказался метод покоординатного спуска Хука-Дживса [7], сущность которого заключается в следующем. Первые к итераций осуществляются аналогично итерациям обычного покоординатного спуска. После определения точки минимума в результате к итераций поиск минимума осуществляется в направлении вектора, соединяющего начальное приближение и приближение, найденное в результате к-ой итерации (рис.3.3).

Рис.3.2. Эффект “застревания” метода покоординатного спуска

Рис.3.3.Поиск минимума функции методом Хука-Дживса

Этот метод позволяет исключить эффект “застревания” [7,12] и  работает быстрее симплексного метода.

В результате применения нелинейных методов при расчете кинетических параметров интегральная оценка погрешности расчета (см. след. главу) снижается в среднем в 1.5 раза (табл.3.2).

Таблица 3.2

Интегральная оценка погрешности расчета линейным и нелинейным методом

| Окислитель или смесь | Количество точек | Интегральная оценка погрешности линейного метода | Интегральная оценка погрешности нелинейного метода |
| --- | --- | --- | --- |
| NH4ClO4 | 13 | 4.95*10-8 | 3.34*10-8 |
| NH4NO3 | 10 | 3.14*10-8 | 2.68*10-8 |
| NH4ClO4+ 2/100% KMnO4 | 9 | 1.57*10-8 | 5.95*10-9 |

При отсутствии аналого-цифрового преобразователя, используемого для автоматической записи информации в память компьютера данные наносятся самописцем на диаграммную бумагу. После этого они предварительно обрабатываются вручную. При этом наглаз базовая линия проводится “на глаз” и отклонения измеряются при помощи линейки. При таком методе регистрации информации возможна ошибка при определении базой линии. Вследствие этого появляется необходимость вычисления поправки для базовой (нулевой) линии кривой DTG.

При нахождении поправки (DTG) нулевой линии кривой DTG используется предположение, что она одна и та же для всех точек и сумма отклонений

| S=i=1n((¶α¶t)e−(¶α¶t)p±DDTG)2 | (3.25) |
| --- | --- |

должна быть минимальной [2]. То есть для нахождение данной величины опять необходимо искать такую величину,  при которой сумма S минимальна. Для этого предлагается использовать метод Хука-Дживса, который дает наилучшие результаты.

## . Выбор вида функции f(a) и оценка погрешности вычислений

В книге [4] предлагается использовать общее уравнение

| f(α)=αm(1−α)n(−Ln(1−α))r, | (3.26) |
| --- | --- |

которое является комбинацией формально-кинетического уравнения

| f(α)=αm(1−α)n, | (3.27) |
| --- | --- |

и уравнения зародышеобразования-роста. Однако такая зависимость содержит три неизвестных параметра m, n, r, что сказывается на погрешности расчета и не дает возможности точно судить о механизме процесса.

Предлагается для расчета использовать четыре вида функции f(a):

| f(α)=(1−α)(−Ln(1−α))1−1r | уравнение Аврами-Колмогорова-Ерофеева | (3.28) |
| --- | --- | --- |
| f(α)=(1−α)n | уравнение реакции порядка n | (3.29) |
| f(α)=αm | уравнение показательной функции | (3.30) |
| f(α)=αn(1−α)n | комбинированное уравнение | (3.31) |

причем уравнения (3.29- 3.31) - это упрощения формально-кинетического уравнения (3.27), а уравнение (3.28) - есть уравнение зародышеобразования роста [6] и показатель степени r указывает на механизм процесса (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Характеристический параметр r уравнения зародышеобразования-роста

| Тип зародышеобразования | Геометрия роста | Химическая реакция | Диффузия |
| --- | --- | --- | --- |
| Мгновенное зародышеобразование | Объемные механизмы |  |  |
|  | Одномерный | 1 | 0.5 |
|  | Двумерный | 2 | 1 |
|  | Трехмерный | 3 | 1.5 |
|  | Поверхностный механизм |  |  |
|  | Двумерный рост | 2 | 1 |
| Постоянная скорость гомогенного зародышеобразования в течение процесса | Объемные механизмы |  |  |
|  | Одномерный | 2 | 1.5 |
|  | Двумерный | 3 | 2 |
|  | Трехмерный | 4 | 2.5 |
|  | Поверхностный механизм |  |  |
|  | Двумерный рост | 3 | 2 |

К выводу об использовании именно этих четырех функций для описания различных процессов пришли также создатели программного комплекса “Кинетика” [10].

При выборе вида уравнения f(), наилучшим образом описывающего процесс, необходимо произвести расчет по всем четырем зависимостям (3.28-3.31) и выбрать наиболее подходящую по комплексному критерию:

| E>0; | (3.32) |
| --- | --- |
| K0>0; | (3.33) |
| =min, | (3.34) |

где E - энергия активации, Дж/моль;

K0 - предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса;

 - интегральная оценка погрешности.

Ограничения в виде неравенств (3.32, 3.33) вводятся для исключения принципиально неверных для конкретного процесса моделей f().

В общем виде выражение для  выглядит следующим образом

| D=x[hi(x)−h(x)]2(¶x), | (3.35) |
| --- | --- |

где x - множество точек проведения измерений;

hi - значение истинной модели;

h(x) - МНК оценка в предположении, что верна данная модель [11].

В трехмерных координатах график исходной зависимости ¶α¶t=F(T,α) и график расчетных оценок (¶α¶t)p=F(T,α) можно представить кривыми, лежащими в плоскости, параллельной оси ¶α¶t (рис.3.4.).

Рис. 3.4. График исходной зависимости ¶α¶t=F(T,α) и

график расчетных оценок (¶α¶t)p=F(T,α)

Следовательно, интегральная оценка отклонения (¶α¶t)p от (¶α¶t) будет равна

| D=i=1n−1((Ti+1−Ti)2+(αi+1−αi)2[(¶α¶t)−(¶α¶t)p]2). | (3.36) |
| --- | --- |

В результате применения такой методики повышается чувствительность оценки погрешности к отклонению отдельных расчетных точек от экспериментальных.

## . Общий алгоритм расчета кинетических параметров

Предлагаемый алгоритм расчета кинетических параметров процессов представлен на рис. 3.5.

Рис.3.5. Предлагаемый алгоритм расчета  кинетических параметров

Данный алгоритм реализован в программе “ТЕРМО”, описание которой приведено в следующей главе.