# Использование кинетических параметров для оценки опасности веществ

Опасность веществ при транспортировке и хранении можно оценить при помощи кривых зависимости времени достижения максимальной скорости экзотермической реакции  от начальной температуры T0 (рис 5.1). Вторым оценочным параметром может служить температура невозврата Tnr [15]. Это температура, при достижении которой реакция будет протекать самопроизвольно и необратимо. То есть температура при которой скорость тепловыделения экзотермической реакции будет выше скорости теплоотвода в окружающую среду.

Опасность веществ оценивается исходя из следующих соображений:

- если параметр  при температуре хранения(транспортировки) вещества измеряется месяцами или годами то вещество не опасно, но если  измеряется секундами то вещество опасно.

- если параметр Tnr имеет значение ниже или сравнимое с температурой при которой будет храниться (транспортироваться) вещество, то может возникнуть самопроизвольная  необратимая реакция разложения и следовательно вещество опасно.

Рис. 5.1. График зависимости времени достижения максимальной скорости экзотермической реакции от начальной температуры

## . Расчет времени достижения максимальной скорости

Параметр  (время достижения максимальной скорости реакции) рассчитывается по формуле [15]

| t=qm=tm−t=t0tmdt=T0TmdTKTf−TDTABnDTAB, | (5.1) |
| --- | --- |

где:

Tm- температура при максимальной скорости разложения, 0С;

tm- время при котором достигается  максимальная скорость разложения,c;

T- температура, соответствующая времени  (текущее значение), 0С;

T0- начальная температура, 0С;

Tf- конечная температура, Tf=T0+DTAB, 0С;

DTAB- адиабатическое возрастание температуры, DTAB=DHCv, 0С;

DH- теплота разложения (определяется экспериментально), Дж/г;

Cv- теплоемкость при постоянном объеме (определяется экспериментально), Дж/(г 0C);

n- порядок реакции (определяется экспериментально);

K- константа скорости реакции;

K0- предэкспоненциальный множитель (определяется экспериментально);

E- энергия активации реакции (определяется экспериментально), Дж/моль;

α- степень превращения, сответствующая времени  (текущее значение).

Предлагается следующий алгоритм поиска времени задержки воспламенения.

1. Присваиваются   исходные  значения  текущей температуры T=T0=600С, текущей степени превращения =0, интегральной суммы S=0.

2. Рассчитываются значения n,Tf,DTAB.

3. Задается шаг температуры dT.

4. Для температуры T рассчитывается K=K0e−ERT.

5. При температуре T вычисляется величина подынтегрального выражения      f(T)=dTKTf−TDTABnDTAB.

6. Рассчитывается значение скорости реакции разложения ¶α¶t=-K(1−α)n.

7. Если модуль величины скорости реакции разложения по п.6 ниже соответствующей величины, полученной на предыдущем шаге интегрирования, интегрирование заканчивается. Считается, что Tm достигнуто.

Если модуль величины скорости реакции разложения по п.6  превышает соответствующую величину, полученную  на предыдущем шаге интегрирования, значение f(T)dT прибавляется к интегральной сумме S.

8. Вычисляется изменение степени превращения dα=-K(1−α)ndt и рассчитывается новое значение α=α+dα.

9. Определяется новое значение температуры T=T+dT.

10. Возврат к п.4.

Данный алгоритм реализован в программе “Интеграл”, описание которой приведено в следующей главе.

## . Температура невозврата

Температура невозврата Tnr может быть определена из следующих соображений [15]:

1. Начальная скорость тепловыделения в химической системе при начальной температуре T0 равна

| ¶H¶t=MCvK0e−ERT0DTAB . | (5.2) |
| --- | --- |

2. Скорость теплопередачи от химической системы теплоприемнику с температурой Te равна

| ¶Q¶t=US(T0−Te) , | (5.3) |
| --- | --- |

где U=λd- общий коэффициент теплопередачи;

- теплопроводность материала стенки, Вт/(м·к);

- толщина стенки, м;

S- площадь поверхности теплопередачи, м2.

При термическом равновесии скорости тепловыделения и теплопередачи равны

| MCvK0e−ERT0DTAB=US(T0−Te). | (5.4) |
| --- | --- |

Это уравнение имеет единственное решение при увеличении T0 до Tnr [15]. В этом случае

| t¦T0=Te=MCvUS. | (5.5) |
| --- | --- |

Выражение MCvUS представляет постоянную времени системы, а t|T0=Te- время достижения максимальной скорости при T0=Tnr.

Предлагается искать Tnr, минимизируя функцию

| S=MCvUS−t(T0)2 | (5.6) |
| --- | --- |

методом золотого сечения [5,7,12].

В работе [15] показано, что температура невозврата давольно сильно зависит от постоянной времени системы. Так для чистого вещества Diazalt [15], находящегося в стандартной 500 мл колбе Tnr составляет 85 0С, а для 10000 галонной автоцисцерны 18  0С. Исходя из этого можно сделать вывод, что температура невозврата является наиболее качественным критерием оценки опасности веществ.