# Охрана труда

Методика обработки данных термического анализа, изложенная в данной работе, тестировалась на примере твердых кислородсодержащих окислителей. Свойства некоторых из них приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Свойства веществ

| Вещество | Физико-химические свойства |  |  | Взрывопожароопасные свойства |  |  |  | Токсические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ткип, | Тпл, | Плотн., | Температура 0C |  | Пределы воспламенения с воздухом |  | свойства |  |
|  | 0С | 0С | кг/м3 | Вспыш-ки | Само-воспл. | Темп., 0С | Конц., г/м3 | Класс опасн | ПДКрз,мг/м3 |
| KNO3 | 400 разл | 337 | 2110 | - | - | - | - | ïïï | 5 |
| NaNO3 | 380 | 308 | 2257 | - | - | - | - | ïïï | - |
| NH4NO3 | 230 разл | 169.6 | 1725 | - | 350 | - | 175 | ïïï | 5 |
| KClO4 | разл | 525-620 | 2150 | - | - | - | - | ïïï | 9 |

Примечание: все указанные в таблице вещества находятся при стандартных условиях в твердом состоянии; оказывают на организм человека общетоксическое раздражающее действие.

Так как при проведении термического анализа используются микроколичества веществ 20-100 мг (чтобы снизить термическую инерцию) то наиболее вредной работой является  работа  с  вычислительной  техникой (табл. 10.2).

Таблица 10.2

Меры безопасности при работе с ВТ

| Наименование технологичес-кой операции. | Оборудование | Возможные опасности и вредность при проведении работы. | Причина появления данной опасности. | Меры безопасности при проведении работы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с ВТ. | Дисплей. | Профессио-нальные заболевания, потеря зрения. | Облучение. Утомление глаз. | Применение защитного экрана. Работа не более 4 часов в день. Соблюдение расстояния до экрана. |
| Продолжи-тельная сидячая работа. | Рабочий стол. Сидение. | Болезни позвононоч-ника. Головные боли. Общая утомляемость. | Отсутствие физических нагрузок. Обездвиженность. | Использование удобного кресла со спинкой. Выполнение гимнастических упражнений. |
| Работа с электрическими приборами | ЭВМ. Принтер. | Поражение электрическим током. | Сырость. Неисправность оборудования. | Заземление или зануление приборов. Своевременные профилактические мероприятия. |

Требования к техническим средствам являются одними из самых важных при работе на  ЭВМ любого типа.  При работе с компьютером применяется иной принцип чтения, чем при чтении с листа бумаги, а именно: глаза смотрят почти прямо вперед. Человек воспринимает не отраженный свет от текста, а источник света.  Знаки и изображение на экране сформированы из люминисцирующих веществ,  которые  под воздействием быстрых электронов испускают свет в направлении глаза. Глаза, читающие с дисплея постоянно должны компенсировать  низкое качество воспроизведения (по сравнению с напечатанным на бумаге текстом).

Для снижения утомляемости глаз при работе на ЭВМ IBM PC  используется защитный экран.

Анализ показывает,  что  среди  специалистов,  постоянно  работающих с дисплеем, наблюдается утомление глаз,  головные боли, боли спины, шеи, кистей рук.

Для профилактики болезней позвоночника рекомендуется выполнять следующий комплекс гимнастических упражнений:

1. Максимальное напряжение мышц снизу вверх и расслабление.

2. Максимальное напряжение мышц плечевого пояса и расслабление.

3. Вращение головой: влево,  вправо с максимальным расслаблением мышц  шеи.

Для охраны здоровья оператора,  работающего с электронно- лучевой трубкой, рекомендуется следующий режим работы:

- после каждых 40-50 минут работы желательно делать простые  гимнастические упражнения и упражнения для глаз;

- работа непосредственно за дисплеем при обработке большого количества информации не должна превышать 4 часов при 8- часовом рабочем дне.

Необходимая и достаточная контрастность элементов рабочего места снизу ограничивается возможностью распознания символов, а сверху допустимой освещенностью, исключая ослепление работающего.  При этом не допускается какая-либо (в  частности  белая)  яркая  окраска  элементов операторских пультов и наличие глянцевых поверхностей, создающих блики или отраженный свет.

Освещенность рабочего места должна исключать засветку экрана дисплея.

Для зрительного восприятия алфавитно-цифровых знаков необходим растр размером 5-7 пикселей, поэтому ширина и высота линий изображения этих знаков должна быть не менее 1.5-2.1 мм при удалении на 500 мм и 2.1-2.9 при удалении на 700 мм от оператора. Угол обзора по вертикали должен составлять около 15 градусов.

Рекомендации по уровню освещенности на рабочих местах операторов ВТ варьируются в широких пределах (150-1000 лк). Оптимальной считается освещенность на рабочем столе (для дисплеев с яркостью до 5 кд/м2) в 300-400 лк и более 5 кд/м2- 500-750 лк. В общем случаи следует индивидуально подбирать наиболее комфортный уровень освещенности. При этом следует учитывать, что местное освещение может оказывать негативное влияние, т.к. оно создает резкий перепад яркости.

Для исключения засветки экрана прямыми световыми потоками, светильники общего назначения следует располагать сбоку от рабочего места, параллельно линии зрения оператора.

Клавиатура должна быть подвижной и относительно плоской, высота среднего ряда клавиш должна составлять 2.5-5.0 см; угол наклона панели клавиатуры 5-15 градусов к горизонтали; расстояние между средним рядом клавиш и краем стола не менее 16 см.

При оборудовании рабочего места оператора следует учитывать усредненные антропометрические характеристики. Так без особого напряжения оператор может управлять элементами, расположенными в полусфере радиусом 650 мм (мужчины) и 530 (женщины). При этом центр полусферы находится на расстоянии 200 мм сзади от центра головы оператора и на расстоянии 100 мм от передней крышки стола.

Конструкция рабочего сиденья предназначенного для длительной работы, должна способствовать эргономически целесообразной рабочей позе, не затруднять рабочих движений, обеспечивать смену позы и, при необходимости, положения тела, обеспечивать возможность отдыха.

Рабочий стол должен иметь стабильную конструкцию. Плоскость стола выбирают в соответствии с размером документов. Сиденье оператора и плоскость стола должны регулироваться по высоте. Оптимальное соотношение высоты стола и сидения зависит от роста человека.