Большое распространение термических методов исследования объясняется простотой получения разнообразной физико-химической информации, возможностью изучения различных по своей природе объектов, а также наличием стандартной аппаратуры.

В настоящее время сложилась ситуация, при которой наблюдается некоторое несоответствие между возможностями, предоставляемыми термическим анализом и тем, как эти возможности реализуются на практике. Появление более современной вычислительной техники дает возможность применения более сложных методик при обработке данных термического анализа. Вследствие этого возникла необходимость разработки нового программного обеспечения, использующего сложные методики расчета.

Цель данной работы заключалась в разработке программного обеспечения для обработки данных термического анализа.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

- разработка методики обработки данных, полученных при помощи термического анализа, позволяющей по данным дериватографического анализа определять вид кинетического уравнения и рассчитывать кинетические параметры, такие как энергия активации, предэкспоненциальный множитель, порядок реакции;

- рассмотрение возможных путей применения рассчитанных кинетических параметров для решения практических задач, в частности для оценки потенциальной опасности химических веществ;

- разработка базы данных, содержащей сведения о кинетических параметрах разложения основных окислителей, применяемых в пиротехнических составах.

Данная работа является первым этапом разработки комплекса программ по обработке данных термического анализа. На этом этапе создавалось программное обеспечение. На втором этапе предполагается автоматизация регистрации информации.

Первым этапом расчета кинетических параметров является преобразование входных данных.

Для кривых термогравиметрического анализа степень превращения находится делением отклонения кривой TG в i-той точке от базовой линии () на максимальное отклонение этой кривой (). Это описывается формулой ().

Скорость превращения находится перемножением отклонения кривой DTG на переводной коэффициент (). В работе рассмотрены два способа нахождения этого коэффициента для общего случая. Подробно на них останавливаться не будем.

Для кривых термографического анализа существует аналогичная методика подробно описанная в пояснительной записке.

Большинство методов расчета кинетических параметров базируется на основном кинетическом уравнении (), в котором используется аррениусовская зависимость константы скорости реакции от температуры ().

Наиболее простой метод расчета использует основное кинетическое уравнение в логарифмическом виде. Из него методом наименьших квадратов можно найти энергию активации, предэкспоненциальный множитель и порядок реакции.

Так например для уравнения первого порядка кинетические параметры можно найти графически.

На график в соответствующих координатах () наносятся экспериментальные точки, которые ложатся на прямую (). Прямая отсекает на оси ординат отрезок, равный логарифму предэкспоненциального множителя (). Энергия активации находится из тангенса угла наклона этой прямой ().

Однако при линеаризации модели, в частности при логарифмировании погрешность расчета может достигать 200%. Такие  случаи описаны в литературе.

Предлагается  использовать для расчета кинетических параметров  нелинейный метод наименьших квадратов.

Исследовалась минимизация суммы квадратов отклонений тремя методами: покоординатного спуска, симплексным методом и методом Хука-Дживса. Лучшие результаты показал метод Хука-Дживса. Тесты показали, что применение нелинейного метода снижает погрешность расчета в 1.5- 2 раза.

Даже при автоматической регистрации информации возможна погрешность в определении базовой линии. Сильнее всего это сказывается на кривой DTG. Поэтому в работе предложен метод нахождения поправки базовой линии кривой DTG.

При ручной обработке термограмм полученные значения поправки лежат в пределах 1-2 мм, что соответствует реальным значениям.

Механизм процесса можно приблизительно оценить по виду кинетического уравнения (). Большинство эмпирических уравнений сводится к четырем основным типам : уравнение Аврами-Ерофеева-Колмогорова (), уравнение порядка реакции (), степенное уравнение () и комбинированное уравнение ().

Предлагается производить расчет по всем четырем уравнениям. Уравнение, наилучшим образом описывающее процесс, выбирается по минимуму интегральной оценки погрешности. Интегральная оценка погрешности- это площадь между экспериментальной и расчетной кривыми. Ее использование позволяет в большей степени учитывать отклонение отдельных.

Предлагаемую методику расчета можно проиллюстрировать укрупненной блок-схемой ().

Рассчитанные кинетические параметры можно использовать для оценки потенциальной опасности веществ. Это является важным направлением в применении данных термического анализа к практическим задачам.

Оценить опасность веществ, разлагающихся с экзотермическим эффектом, можно при помощи кривых зависимости времени достижения максимальной скорости реакции от начальной температуры (), а также при помощи температуры невозврата (). Температура невозврата это температура при достижении которой реакция будет протекать самопроизвольно и необратимо, так как скорость теловыделения реакции будет больше скорости теплоотвода в окружающую среду.

Время достижения максимальной скорости реакции можно рассчитать по формуле ().

Здесь T0- начальная температура (), Tm- температура максимальной скорости (), Тab- адиабатическое возрастание температуры в ходе реакции (),Tf- теоретическая температура конца процесса, K- аррениусовская зависимость для константы скорости (). На каждом шаге интегрирования вычисляется значение скорости реакции с предыдущим значением. Как только скорость реакции достигает максимума интегрирование прекращается.

Реализация данного алгоритма стала возможной благодари появлению быстродействующей вычислительной техники, так как на каждом шаге интегрирования производится большое количество вспомогательных вычислений.

Температура невозврата находится исходя из условия равенства скоростей тепловыделения и теплоотвода ().

Из этого условия получается зависимость ().

Время достижения максимальной скорости реакции при начальной температуре равной температуре невозврата равно выражению, имеющему смысл постоянной системы ().

Здесь М- масса вещества, Сv- теплоемкость вещества, U- коэффициент теплопередачи через стенку сосуда, S- поверхность теплопередачи сосуда.

Постоянная системы может быть рассчитана для любой системы. По этой постоянной и кривым зависимости времени достижения максимальной скорости от начальной температуры можно определить температуру невозврата.

Оценить опасность вещества по температуре не возврата довольно просто. Например для чистого вещества Diazalt, находящегося в стандартной 500 мл колбе она составляет 85 0С, а для 10000 галонной автоцистерны 18  0С. Из этого можно сделать вывод, что вещество можно хранить в 500 мл колбе, но нельзя в автоцистерне.

Также по температуре не возврата можно сравнивать опасность веществ при различных условиях это видно из рисунка ().

Разработан пакет программ включающий в себя описанные методы расчета. Пакет программ включает в себя три программы.

Первая из них предназначена для расчета кинетических параметров реакций.

Вторая для расчета времени достижения максимальной скорости реакций и температуры невозврата.

Третья программа представляет собой базу данных по основным окислителям.

Все программы работают в наиболее популярной в настоящее время операционной системе Microsoft Windows и имеют интерфейс, соответствующий международным стандартам IBM.

Для установки пакета программ на персональный компьютер разработана программа установки.

Программа установки позволяет задать опции установки в диалогом режиме и установить пакет программ.

Программа установки автоматически создает группе программ позволяющую запустить отдельные программы. Группа программ выглядит следующим образом ().

Программа ТЕРМО. Программа ИНТЕГРАЛ. Программа БАЗА. Файл описания.

Таким образом результатом работы стало программное обеспечение позволяющее:

- рассчитывать кинетические параметры процессов;

- существенно повышать точность расчета за счет применения нелинейны методов и поправки нулевой линии кривой DTG;

- оценивать потенциальную опасность веществ при помощи времени достижения максимальной скорости реакции и температуры невозврата;

- записывать результаты в базу данных и производить поиск этих записей.